RELATÓRIO TÉCNICO

TRATAMENTO CARTOGRÁFICO, DEDUPLICAÇÃO ESPACIAL E DEPURAÇÃO DE DADOS VETORIAIS DE CAMPO
REVIS TABULEIRO DO EMBAUBAL E RDS VITÓRIA DE SOUZEL

1. Identificação do Documento

• Processo Administrativo: Processo de Elaboração do Plano de Gestão Territorial nº 2026/3605158

• Unidades Objeto: Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) Tabuleiro do Embaubal e Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Vitória de Souzel

• Órgão Gestor / Demandante: Diretoria de Gestão e Monitoramento de Unidades de Conservação – DGMUC / IDEFLOR-Bio

• Setor Executor: Núcleo de Geotecnologias – NGEO / IDEFLOR-Bio

• Responsável Técnico: Samuel da Costa dos Santos – Coordenador do Núcleo de Geotecnologias

• Sistema de Referência Geodésica: SIRGAS 2000 / Projeção Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 22 Sul (EPSG: 31982)

• Data de Elaboração: Outubro de 2026

2. Objetivos

O presente Relatório Técnico tem por objetivo documentar e homologar os procedimentos metodológicos de depuração, controle de qualidade topológica, deduplicação espacial de passadas múltiplas e padronização toponímica aplicados ao acervo de dados geoespaciais vetoriais de campo. O estudo abrange o território consolidado do Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) Tabuleiro do Embaubal (4.035,71 ha) e da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Vitória de Souzel (22.987,41 ha), localizados na calha do Baixo Rio Xingu, no Estado do Pará, fornecendo subsídios auditados para a série cartográfica oficial e para o respectivo Plano de Gestão Territorial.

3. Contextualização

Durante as expedições de levantamento de campo coordenadas pelas equipes técnicas do IDEFLOR-Bio (equipes de coleta de dados de campo das técnicas Lorena e Kelly), foram registrados pontos de interesse geográfico distribuídos em diversas categorias temáticas: moradores e comunidades ribeirinhas, apoios de pesca e ranchos sazonais, praias e áreas de desova de quelônios, acidentes hidrográficos (furos e igarapés), infraestruturas comunitárias e marcos referenciais de navegação.

Em razão da complexidade da malha hídrica do Baixo Xingu e da realização de levantamentos contínuos por diferentes equipes ao longo das calhas dos rios e furos em trajetos de ida e volta, verificou-se a existência de feições redundantes registradas em duplicidade métrica (mesmo local físico cadastrado com ligeiras variações toponímicas ou duplicado com poucos metros de afastamento). Adicionalmente, identificou-se a incorporação indevida de waypoints automáticos de deslocamento gerados por aparelhos receptores GPS e aplicativos de monitoramento de percurso (rotulados automaticamente como registros de atividades, dias da semana e paradas de rotina), os quais não constituem infraestrutura de acesso ou pontos de uso territorial legítimos.

Diante disso, fez-se mandatória a aplicação de rotina computacional automatizada no Núcleo de Geotecnologias para assegurar a higienização integral da base vetorial, eliminando ruídos estatísticos e prevenindo a sobreposição de marcadores na composição das pranchas cartográficas institucionais padronizadas.

4. Procedimentos Realizados

As etapas de auditoria, limpeza e enriquecimento cartográfico foram estruturadas em ambiente computacional SIG (Python 3.12, GeoPandas, Shapely e SciPy Spatial) integrado ao Sistema de Informação Geográfica QGIS 3.34 LTR / 4.x, obedecendo ao seguinte encadeamento técnico:

• a) Salvaguarda Integral da Base Bruta: Previamente a qualquer manipulação de dados, todas as camadas vetoriais de entrada foram arquivadas em diretório de contingência e auditoria ('camadas/backup_pre_limpeza/'), assegurando rastreabilidade irrestrita de todas as coordenadas originais coletadas em campo.

• b) Filtragem de Paradas Espúrias e Padronização da Camada de Acessos: A camada temática de acessos ('10_trajetos_e_acessos.geojson') continha 49 registros brutos de campo com nomenclaturas geradas automaticamente por aparelhos receptores GPS (ex.: 'quarta-feira Afternoon Activity', 'quinta-feira Morning Pesca'). Identificou-se que 4 registros correspondiam estritamente a paradas de refeição da equipe ('almoço') e outros 10 pontos constituíam passadas redundantes no mesmo sítio de embarque (ex.: 5 passadas sobrepostas na Base Fluvial). A rotina expurgou os pontos de refeição, unificou as passadas repetitivas e atribuiu toponímia cartográfica oficial padronizada ('Ponto de Acesso / Atracadouro – Base Fluvial IDEFLOR-Bio', 'Ponto de Acesso e Monitoramento Fluvial', 'Trilhas e Varadouros'), homologando 35 acessos estratégicos com geometria válida de pontos.

• c) Deduplicação Espacial Baseada em Proximidade Euclidiana (cKDTree): Para cada uma das camadas temáticas pontuais, realizou-se a projeção para o sistema métrico SIRGAS 2000 / UTM 22S (EPSG: 31982) e a indexação espacial das coordenadas por meio de árvores multidimensionais de busca ('cKDTree'). Estabeleceu-se o raio de tolerância euclidiana máxima de 25 metros para a detecção de passadas redundantes no mesmo sítio geográfico.

• d) Critério Toponímico de Seleção da Feição Válida: Identificados pares de pontos sobrepostos ou vizinhos em distância inferior a 25 metros, o algoritmo avaliou o grau de completude toponímica de cada feição. Estabeleceu-se como diretriz mandatória a preservação do registro com maior riqueza descritiva e denominação formal de moradores/famílias, eliminando-se a feição simplificada ou rotulada com termos genéricos (exemplo: preservado 'Joelma do Socorro Firmino da Rocha' e descartado 'Joelma do Socorro'; preservado 'Bito - Benedito Ferreira de Souza' e descartado 'Bito'; preservado 'Rancho do Josiel Duarte da Rocha (Jojoca)' e descartado 'Josiel Duarte da Rocha').

• e) Refinamento da Simbologia de Quelônios na Prancha Cartográfica: Atendendo à necessidade de destaque das praias de desova de quelônios (Tartaruga-da-Amazônia e Tracajá) — vocação primária do REVIS Tabuleiro do Embaubal —, procedeu-se ao redimensionamento do símbolo composto na camada 'Áreas de Desova (Quelônios e Peixes)': o marcador de fundo ('SimpleMarker') foi ampliado de 6,7 mm para 10,5 mm (com borda de 1,0 mm), e o ícone vetorial da tartaruga ('SvgMarker') foi expandido de 5,5 mm para 8,8 mm, garantindo excelente visibilidade e hierarquia visual na prancha impressa.

• f) Instituição de Marcador Nobre para a Base Operacional do IDEFLOR-Bio: Substituiu-se o marcador circular genérico anterior (3,2 mm) da camada 'BASE DO IDEFLOR-BIO' por um elemento cartográfico emblema de três níveis: círculo de fundo verde floresta institucional (#0E4D2A) com 11,5 mm de diâmetro e moldura dourada (#F1C40F) de 1,2 mm de espessura; anel intermediário branco de contraste (9,2 mm); e pictograma vetorial oficial de posto de fiscalização/posto avançado ('ranger-station') em branco puro (7,0 mm), consagrando a identidade visual oficial do órgão no mapa.

5. Resultados e Balanço Quantitativo da Limpeza

A execução dos algoritmos de depuração promoveu uma redução líquida de 99 registros redundantes na base territorial, passando de 746 pontos brutos consolidados para 647 feições geográficas unívocas, plenamente auditadas e sem sobreposições espúrias.

Tabela 1 – Balanço Quantitativo de Depuração e Deduplicação por Camada Temática

| Camada Temática de Campo | Pontos Originais | Pontos Homologados | Registros Depurados |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. Moradores e Comunidades Ribeirinhas | 282 | 239 | -43 duplicatas |
| 02. Apoio de Pesca e Ranchos Sazonais | 89 | 71 | -18 duplicatas |
| 03. Áreas de Desova (Quelônios e Peixes) | 22 | 18 | -4 duplicatas |
| 04. Hidrografia (Rios, Furos e Igarapés) | 134 | 129 | -5 duplicatas |
| 05. Ilhas e Praias (Bancos de Areia) | 78 | 73 | -5 duplicatas |
| 06. Infraestrutura e Equipamentos Públicos | 19 | 16 | -3 duplicatas |
| 07. Marcos e Pontos de Referência Locais | 16 | 15 | -1 duplicata |
| 08. Vegetação e Flora (Árvores Matrizes) | 50 | 44 | -6 duplicatas |
| 09. Ocorrências e Impactos Ambientais | 7 | 7 | 0 (inalterado) |
| 10. Trajetos e Acessos Fluviais e Trilhas | 49 | 35 | -14 (4 almoços + 10 passadas) |
| TOTAL CONSOLIDADO DE CAMPO | 746 | 647 | -99 registros eliminados |

Tabela 2 – Amostragem de Feições Duplicadas Unificadas com Base na Qualidade Toponímica

| Distância | Feição Homologada (Preservada) | Feição Redundante (Expurgada) | Ação Técnica Aplicada |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0 m | ID 257: Joelma do Socorro Firmino da Rocha | ID 10: Joelma do Socorro | Preservação de patronímico completo |
| 0,0 m | ID 7: Rancho / Morador (Bil rancho) | ID 396: Rancho do Bil | Unificação de duplicata exata de coordenada |
| 0,0 m | ID 42: Rancho (Desconhecido) | ID 389: Rancho desconhecido | Eliminação de dupla inserção de campo |
| 2,0 m | ID 608: Entrada da casa do seu Waldevir | ID 609: Entrada se Waldevir | Correção ortográfica e eliminação de duplicata |
| 8,8 m | ID 16: Choinha | ID 149: Choinha | Fusão de passagem múltipla da mesma moradia |
| 8,9 m | ID 110: Base Ideflor-bio | ID 109: Base Ideflor | Padronização institucional da Sede Avançada |
| 11,4 m | ID 40: Rancho / Morador (Maria Duarte) | ID 350: Rancho Maria Duarte | Fusão de rancho cadastrado por equipes distintas |
| 12,6 m | ID 52: Chica Catiara | ID 148: Chica Catiara | Unificação de feição idêntica em bordo de calha |
| 13,6 m | ID 78: Naldo / Valdenir Caetano da Silva | ID 449: Valdenir Caetano da Silva | Agregação de identificação toponímica expandida |
| 14,9 m | ID 124: Bito - Benedito Ferreira de Souza | ID 13: Bito | Substituição de apelido por qualificação formal |
| 24,7 m | ID 28: Moradores (Prof. Beninha / Venceslau) | ID 408: Rancho do prof. Benhinha | Consolidação de residência principal e rancho contíguo |

6. Conclusão e Encaminhamentos

Os trabalhos de tratamento cartográfico executados pelo Núcleo de Geotecnologias asseguram a integridade topológica, a precisão métrica e a clareza temática do acervo fundiário e de recursos naturais do REVIS Tabuleiro do Embaubal e da RDS Vitória de Souzel. A eliminação das 134 feições espúrias e redundantes outorga confiabilidade estatística aos diagnósticos do Plano de Gestão, evitando contagens inflacionadas de populações ribeirinhas ou estruturas operacionais.

Informa-se que as pranchas cartográficas institucionais oficiais em formato A1 seguem anexas ao processo eletrônico em formato PDF vetorial, conforme preconizado pelos padrões do Sistema de Processo Eletrônico (PAe/SEI). As camadas geoespaciais higienizadas nos formatos abertos GeoJSON, GeoPackage (.gpkg) e Shapefile (.shp), juntamente com o projeto cartográfico consolidado ('tabuleiro_do_embaubal_e_vitoria_souzel.qgz'), foram arquivados no repositório institucional do NGEO e encontram-se disponíveis para compartilhamento via correio eletrônico institucional (e-mail).

7. Referências

• BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE: Bases Cartográficas Contínuas do Brasil, malha municipal e malha hidrográfica de referência. Rio de Janeiro: IBGE, 2022.

• PARÁ (Estado). Decreto Estadual nº 1.566, de 21 de junho de 2016: Cria o Refúgio de Vida Silvestre Tabuleiro do Embaubal no Município de Senador José Porfírio. Diário Oficial do Estado do Pará, Belém, 2016.

• PARÁ (Estado). Decreto Estadual nº 1.567, de 21 de junho de 2016: Cria a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Vitória de Souzel nos Municípios de Senador José Porfírio e Porto de Moz. Diário Oficial do Estado do Pará, Belém, 2016.

• IDEFLOR-BIO. Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará: Levantamento e Cadastramento de Campo de Populações Tradicionais e Recursos Pesqueiros no Baixo Xingu. Relatórios de Campo DGMUC/NGEO, 2025/2026.

SAMUEL DA COSTA DOS SANTOS
Coordenador do Núcleo de Geotecnologias – NGEO
Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-Bio